STRUČNI ISPIT ZAŠTITE OD POŽARA 
PISMENI DIO ISPITA – PRIMJER 1
1. Nabroji i opiši mjere zaštite u drvnoj industriji i nabroji sve zakone i pravilnike koji imaju s tim veze i NN ako znaš.
2. Koji su zahtjevi za vanjsku hidrantsku mrežu.

USMENI DIO ISPITA 
1. NORMATIVNO UREĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Sadržaj procjene ugroženosti

b) Pet ( 5 ) bitnih zahtjeva pri konstruiranju građevine 

c) Zapisnici (evidencije) iz područja zaštite od požara

2. POŽARNO PREVENTIVNE MJERE

a) Što su protupožarne mjere? 

b) Uzroci požara

c) Statički elektricitet 

3. TEORIJA PROCESA GORENJA – GAŠENJA

a) Gorenje krutih tvari

b) Uvjeti procesa gorenja

c) Gašenje i proces gašenja i oksidiranje

4. SUSTAVI ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

a) Stabilni sustav za gašenje vodom

b) Jedinični vatrogasni aparat – misli se na jedinice gašenja JG odnosno – odrediti koliko vatrogasnih aparata rasporediti u neki prostor prema požarnoj  opterećenosti ( kvadraturi) – malo požarno opterećenje < 1 GJ/m2 , - srednje požarno opterećenje od 1 – 2 GJ/m2,
- veliko požarno opterećenje > 2 GJ/m2
c) Opskrba vodom HM (hidrantske mreže)

5. KAZNENO PRAVNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE

a) Kojim zakonima su propisane kazneno pravne i prekršajne sankcije?
b) Kolika je kazna za pravnu osobu koja ne prijavi nastanak požara?

c) Kolika je kazna za dovođenje u opasnost života i imovine požarom?

PISMENI DIO ISPITA – PRIMJER 2

1. Opišite mjere zaštite od požara, tehničke i organizacijske, koje se provode u skladištima.

2. Što su to vatrogasni pristupi i tko ih je dužan održavati?

USMENI DIO ISPITA 

1. NORMATIVNO UREĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Koji su bitni zahtjevi za građevinu ( 5 zahtjeva nabrojati)

b) Plan zaštite od požara ( sve)

c) Sigurnost u uporabi građevine

2. POŽARNO PREVENTIVNE MJERE

a) Zone opasnosti – objasniti 

b) Mjere zaštite u EX zoni

c) Specifično požarno opterećenje

3. TEORIJA PROCESA GORENJA – GAŠENJA

a) Razlika između CO i CO2 ?
b) Što je to plamište?

c) Plamište benzina i nafte – objasniti

4. SUSTAVI ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

a) Što je unutarnja hidrantska mreža i značajke

b) Vatrodojavna centrala, vrste alarma i što označava koja boja

c) Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje i kakav signal se javlja pri ispitivanju hidrantske mreže

5. KAZNENO PRAVNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE

a) U kojim zakonima su definirane kazne

b) Kazna za neprijavljivanje požara ( pravna i fizička osoba) – iznosi ( cifre)?

c) Djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine 

PISMENI DIO ISPITA – PRIMJER 3

1. Opišite mjere zaštite od požara, tehničke i organizacijske, koje se provode u uporabi građevina industrijske namjene.

2. Navedite vrste, način postavljanja i održavanja vatrogasnih aparata.
USMENI DIO ISPITA 

1. NORMATIVNO UREĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Evidencije koje vode pravne osobe

b) Procjena ugroženosti – koji su dijelovi

c) Metode

2. POŽARNO PREVENTIVNE MJERE

a) Specifično požarno opterećenje ( sve o tome definicija, mobilno imobilno

b) Požarni sektori

c) Što je gorenje, donja granica eksplozivnosti, 

3. TEORIJA PROCESA GORENJA – GAŠENJA

a) Sredstva za gašenje prema tipu požara

b) Što je požar?

c) Klase požara

4. SUSTAVI ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

a) Koji su dijelovi vatrodojavnog sustava

b) Gdje se mora nalaziti uređaj za povišenje tlaka

c) Vrste napajanja centrala, protupožarne zaklopke
5. KAZNENO PRAVNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE

a) Kojim propisima su određene kazne

b) Koje kazne se mogu propisati pravilnikom ZOP-a

c) Kolika je kazna za djelo kada bude povrijeđenih i velika materijalna šteta

MOGUĆA NEKA OD PISMENIH PITANJA JOŠ
1. Opišite mjere zaštite od požara, tehničke i organizacijske, koje se provode u uporabi građevina industrijske namjene, U DRVNOJ INDUSTRIJI, U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, U METALO PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI, U UGOSTITELJSTVU.

PISMENI DIO ISPITA – PRIMJER 4

1. Opišite mjere zaštite od požara, tehničke i organizacijske, koje se provode u uporabi građevina poslovne namjene.

2. Tko je dužan izraditi procjenu ugroženosti od požara i na temelju nje donijeti Plan zaštite od požara?
PISMENI DIO ISPITA – PRIMJER 5

1. Opišite mjere zaštite od požara, tehničke i organizacijske, koje se provode u uporabi građevina srednjoškolske namjene.

2. Navedite sadržaj općeg akta iz područja zaštite od požara.

PISMENI DIO ISPITA – PRIMJER 6

1. Opišite požarne opasnosti i mjere zaštite od požara u industriji gume, kože i obuće.

2. Navedite vrste i način postavljanja vatrogasnih aparata.

USMENI DIO ISPITA – PITANJA

2. POŽARNO PREVENTIVNE MJERE

a) Što su protupožarne mjere?

b) Evakuacijski putevi – sve što znaš

c) Koji su uzroci požara?

3. TEORIJA PROCESA GORENJA I GAŠENJA

a) Ex – protueksplozijska zona?

b) CO – sve o njemu?

c) Pjenila – sve o njima?
4. SUSTAVI ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

a) Stabilni sustav za gašenje pjenom – sve o njemu

b) Svi javljači požara – dimni, termički, plameni, ručni

c) Periodičko ispitivanje stabilnih sustava

5. KAZNENO PRAVNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE

a) Kaznene odredbe iz Zakona o ZOP-u?

b) Kolika je kazna za neodržavanje vatrogasnih pristupa?

c) Teško kazneno djelo, prouzročena teška kaznena ozljeda

MOJ PISMENI I USMENI

PISMENI

1. Plan zaštite od požara za pravnu osobu ( što sadrži, kada su dužni i u kojem roku se uskladiti sa zakonom ili pravilnikom i tko može izrađivati plan zaštite od požara)

2. Zone opasnosti (definicija, kako su podijeljene na zone 0,1,2 i preventivne mjere zaštite kod zona opasnosti)

USMENI

1. NORMATIVNO UREĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA 

a) Objasniti procjenu i plan ( tko je dužan to donijeti) i što sadrže?

b) Reakcija na požar ( definicija) objasniti drvo i čelik i koje se bolje ponaša u požaru?

c) Što mora imati sigurna građevina? ( 5 podjela i znati REI)

2. PROCESI GORENJA I GAŠENJA

a) Što je gorenje, a što gašenje?

b) Antikatalitičko gašenje

c) Razredba požara i kako gore? ( ODGOVOR: KLASA A – krute tvari – gore: plamenom i žarom, KALSA B – tekućine – gore plamenom, KLASA C – plinovite tvari – gore plamenom, KLASA D – laki metali – gore jakim žarom, KLASA F – Požari biljnih i životinjskih masti i ulja u uređajima za prženje – gore plamenom, KLASA E – struja – ali je izbačena jer će se prvo isključiti napajanje pa tek onda gasiti.)
3. SUSTAVI ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

a) Stabilni sustavi (općenito) – sprinkler (općenito) – dijelovi sprinklera i dijelovi sprinkler stanice. 

b) Hidrantska mreža unutrašnja o čemu ovisi (tablica na kraju pravilnika o hidrantskim mrežama mislim da je u igri visina dobave na najviši kat objekta)? Protok i navesti tlakove (P = 7 bar statički,     P = 2,5 bar dinamički), a protok je ( Q= 5-12,5 l/min).

c) Odabrati sam sebi jedan stabilni sustavi i opisati ga u cijelosti. Uzeo sam CO2

4. POŽARNO PREVENTIVNE MJERE

a) Što se ne smije raditi u prostoru u kojem je zapaljiva smjesa i koji su sustavi ( odgovor: ventilacija) za sprječavanje nastajanja tih smjesa ( odgovor: plinodojava, detekcija) i objasniti kako otkloniti statički elektricitet.

b) Što je to požarni sektor

c) Što je to - požarno opterećenje i mjerna jedinica, - ukupno požarno opterećenje i mjerna jedinica, - specifično požarno opterećenje i mjerna jedinica te navesti podjelu kako slijedi:

NISKO do 1 GJ/m2, SREDNJE OD 1 – 2 GJ/m2, VISOKO >2 GJ/m2.

5. KAZNENO PRAVNE I PREKRŠAJNE SNAKCIJE
a) Koga se može kazniti? (odgovor: fizička osoba, pravna osoba, odgovorna osoba u pravnoj osobi i vlasnici i korisnici građevina) i kako ih se kažnjava? ( odgovor: svi novčanom kaznom i drugi način svi osim pravne osobe se kažnjavaju i kaznom zatvora.

b) Kazne i prekršaji za fizičku osobu po ZOP-u ( odgovor: novčana 1.000 – 15.000 kn, novčana od 2.000 – 15.000 kn ako ne gasi požar, prekršajni zakon – kaznom zatvora do 60 dana.

c) Kojom kaznom će se kazniti osoba ako počini djelo protiv dužnosti? Odgovor: samo reći da će se kazniti kaznom zatvora. 

Kod zakona nisu bitne cifre za pamtiti već da se zna što se radi kod kaznenog, a što kod prekršajnog zakona.
KAZNENI – novčana kazna, kazna zatvora, dugotrajni zatvor, 

PREKRŠAJNI – novčana kazna, kazna zatvora – najgore 60 dana.

SKUPINA 1 – USMENA PITANJA
1. NORMATIVNO UREĐENJE ZOP-a

a) Sadržaj procjene ugroženosti od požara

· Postojeće stanje

· Numerička analiza ugroženosti

· Stručno mišljenje

· Prijedlog mjera

· Zaključak

· Grafički prilozi

( općine i gradovi, županije pravne osobe) ( tekstualni i grafički dio) ( I i II kategorija)

b) Obveze za I. kategoriju

· Na temelju procjene ugroženosti moraju imati PLAN zop-a

· Služba zaštite od požara

· Vatrogasna postrojba 

c) Uvjeti za pravne osobe koje obavljaju ispitivanje stabilnih sustava: da su registrirane, posjeduju propisanu opremu, i da imaju ovlaštenje od MUP-a.

2. POŽARNO PREVENTIVNE MJERE ZOP-A

a) Podjela zapaljivih tekućina

· Lakozapaljive tekućine (upaljive) tpl≤311,15 K (38 C)

· Gorive tekućine tpl>38 C

b) Uvjeti za pravne osobe koje obavljaju ispitivanje stabilnih sustava: da su registrirane, posjeduju propisanu opremu, i da imaju ovlaštenje od MUP-a.

c) Požarni sektor:

· Je prostor ograničen građevinskim konstrukcijama i elementima (zidovi, međukatne konstrukcije, vrata, prozori, zaklopke) određene vatrootpornosti.

3. TEORIJA PROCESA GORENJA I GAŠENJA

a) Temperatura paljenja – najniža temperatura kod koje će goriva tvar se zapaliti i nastaviti izgarati

b) DGE – donja granica eksplozivnosti – smjesa zapaljivih plinova i para sa kisikom ( zrakom) na kojoj dolazi do eksplozije.

c) Vrste prahova za gašenje požara obzirom na klase požara: ABC, BC (Monex), D (M) prahovi.

4. SUSTAVI ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
a) Drencher sustav?

· To je stabilni sustav – gasi raspršenom vodom – za požare koji se brzo šire u prostorima.

· Gašenje – na načelu potpune zaštite 

· Voda ide kroz sve mlaznice 

· Koristi se kod: spremnika, vodene zavjese, aviohangari.

· Dijelovi: Izvor vode, cjevovodi, drencher mlaznice, drencher stanica, sistem za aktiviranje, sistem za alarmiranje. 

b) Pregledi aparata za početno gašenje požara?

· REDOVNI PREGLED – svaka 3 mjeseca

· PERIODIČKI SERVIS – svake godine – jednom godišnje 

c) Obveza izvedbe vatrodojavnog sustava?

Dijelovi: automatski javljač, centrala, napajanje el. energijom, ručni javljač

Obaveza: kod građevina sa velikim brojem ljudi, tamo gdje se skladište opasne, zapaljive tvari, odnosno gdje postoji velika opasnost od požara.
· Posebna mjera

· Posebna mjera – posebnih mjera

· Propisana posebnim uvjetima građenja

5. KAZNENO PRAVNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE

a) Provjera projekta i sankcije?

· Provjeru može vršiti samo ovlaštena osoba za provjeru projekta ( REVIDENT)

· Sankcije: 
- novčana kazna 15.000,00 – 50.000,00 kn 

- zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja od 6 mj – 1 godine.

· Za ponovljeno djelo: 
- novčana kazna 15.000,00 – 50.000,00 kn

- zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja od 1 god – 2 godine 

b) Odavanje poslovne tajne – članak 262.


- kazna zatvora do 3 godine – ako drugoj osobi oda poslovnu tajnu 


- ako stekne imovinsku korist od 6 mj. – 5 godina – kazna zatvora  


- progoni po prijedlogu

c) Kazne za neprovođenje izrečenih mjera ZOP-a 

· Novčana kazna – 2.000,00 – 15.000,00 kn – za vlasnika, korisnika građevine
· 2.000,00 – 15.000,00 – odgovorna osoba u pravnoj osobi, JLPS

· Pravna osoba 15.000,00 – 150.000,00 kn

SKUPINA 2 – USMENA PITANJA

1. NORMATIVNO UREĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Zone opasnosti i preventivne mjere kod istih

ZONA 0 – sam spremnik ( unutarnji dio) – stabilni sustav, uzemljenje

ZONA 1 – odušni ventili, otvori – hidrantska mreža, vatrogasni aparati, ventilacija (prirodna), detektori, ograđivanje, uzemljenje

ZONA 2 – kratkotrajno – vatrogasni aparati, hidrantska mreža, uzemljenje

b) Procjena ugroženosti: 

- postojeće stanje
- stručno mišljenje

- grafički prilozi

- numerička analiza ugroženosti

- prijedlog mjera

- zaključak 

- I sve to tekstualni i grafički dio 

Izrađuje se za I. i II. Kategoriju ugroženosti, pravne osobe, gradove, općine, županije.

c) Požarno opterećenje

- to je količina topline koju gorenjem oslobode gorive tvari

- ( J ) DŽUL je mjerna jedinica

- količina ( kg, m2, m3) i vrsta gorive tvari – toplinska moć ( MJ/kg, MJ/m2, MJ/m3)

ZBROJ: MOBILNIH I IMOBILNIH požarnih opterećenja daju UKUPNO POŽARNO OPTEREĆENJE.

2.  POŽARNO – PREVENTIVNE MJERE ZOP-a

a) Zone opasnosti – tu su stalno prisutne eksplozivne smjese, a postoje ZONA 0, ZONA 1, ZONA 2, ZONA 20, ZONA 21, ZONA 22

b) Mjere zaštite od požara od nastajanja statičkog elektriciteta

- vlaženje zraka

- povećanje vodljivosti materijala

- antistatička preparacija

- gavlansko spajanje i uzemljenje 

- ionizacija zraka

c) Specifično požarno opterećenje – je prosječni iznos ukupnog požarnog opterećenja po četvornom metru podne površine promatranog prostora. GJ/m2
A dijelimo ga na:

· NISKO do 1 GJ/m2
· SREDNJE od 1 – 2 GJ/m2
· VISOKO    >2 GJ/m2
3. TEORIJA PROCESA GORENJA I GAŠENJA
a) Gašenje etalona – čime se gasi?

CO2, prahovi, zamjenska sredstva za halone (FM 200), raspršenom vodom u vidu hlađenja

b) „mokra“ raspršena voda?

· Iskoristivost 30 – 60 %, služi za gašenje i zaštitu, sitnije su čestice i time je bolji efekt kod gašenja, gasi veće površine – hlađenje posuda pod tlakom , - gašenje u zatvorenim prostorima.

· Latentna toplina po jedinici mase te tvari – toplina koju neka masa tvari mora predati ili primiti iz okoline kako bi promijenila agregatno stanje – za vodu je 2.3
c) Gašenje plinova

· Voda – plinska boca – presjecanje punim mlazom – vidi sliku 1., raspršeni mlaz ili vodena magla  u smjeru vjetra – vidi sliku 2.  


SLIKA 1.



PRESJECANJE PUNIM MLAZOM




SLIKA 2.
· Prahovi – BC prah, ABC prah, 

· Ugljični dioksid (CO2) 25 – 30 % koncentracija 

· Zamjenska sredstva za halone – FM 200, NOVEC, INERGEN, HALOTRON 1

4. SUSTAVI ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
a) Osnovni dijelovi sprinkler sustava:

· Izvor vode

· Sprinkler stanica – zaklopka koja zatvara odnosno otvara protok vode

· Sustav cjevovoda

· Sprinkler mlaznice

b) Ovlaštenje za ispitivanje stabilnih sustava

· Izdaje ministarstvo (MUP) za pravne osobe

· Polaganje ispita

· Iznimno za one koji projektiraju, uvezu ili izrade – daje se ovlaštenje 

c) Održavanje vatrogasnih aparata

· Postavljaju se na visini od 1,5 metara

· Vizualni pregledi , Redoviti pregled svaka tri mjeseca, periodički pregled svake godine i provjera da li je sve na aparatu – od naljepnice, osigurača, da li je uredan tlak, serijski broj.
5. KAZNENO PRAVNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE
a) U kojem su zakonu propisane kazne:

· NN 92/10 ZOP

· Kazneni

· Prekršajni

· Zapaljive tekućine i plinovi NN 108/1995

b) Koga se može kazniti i na koji način?

· Fizička osoba – novčana kazna, kazna zatvora, dugotrajni zatvor 

· Pravna osoba – novčana kazna 

· Odgovorna osoba u pravoj osobi – novčana kazna, kazna zatvora, dugotrajni zatvor

· Jedinice lokalne i područne samouprave – novčana kazna
· Vlasnici građevina – novčana kazna

· Svima se može izreći zaštitna mjera

· Revident

c) Koje subjekte zakon određuje 

· Gospodarski subjekti, poslovni subjekti 

· Fizičke osobe

· Pravne osobe

· Odgovorne osobe u pravnoj osobi

· Jedinice lokalne i područne samouprave

· Vlasnici građevina

PISMENI DIO – PRIMJER 7
1. Navedite i opišite numeričke metode za izradu procjene ugroženosti.

2. Navedite vrste stabilnih sustava ZOP-a. Opišite održavanje i ispitivanje.

PISMENI DIO – PRIMJER 8

1. Koje su evidencije dužne voditi pravne osobe.

2. Vatrogasni aparati – kada ide periodičko ispitivanje, kada redovno i evidencije o vatrogasnim aparatima.

USMENI DIO

1. NORMATIVNO UREĐENJE ZOP-a

a) Što je gorenje

b) Što je požar

c) Temperatura paljenja
2. PROCESI GORENJA I GAŠENJA

a) plamište

b) elementi za dojavu požara

c) vatrogasni aparati ispitivanje i tko ima ovlasti

d) DGE – donja granica eksplozivnosti objasniti 
3. SUSTAVI ZA DOJAVU POŽARA

a) Dijelovi drencher sustava

b) Dijelovi sprinkler sustava

c) Razlika između drenchera i sprinklera
4. PREVENTIVA

a) Kako nastaje požar 

b) Koji su sve čimbenici za nastajanje požara

c) Koje sve mjere postoje za zaštitu od požara

5. ZAKONI

a) gdje su propisane kazne za ZOP

b) koje vrste kazni postoje: novčana kazna, kazna zatvora i dugotrajni zatvor 

c) kolika je cifra za nehaj i koje su sankcije u pravilniku ZOP-a – novčana kazna i zatvor od 30 do 60 dana.

PISMENI DIO

1. Evidencije koje moraju voditi pravne osobe? ( zakon o zaštiti od požara čl. 12 i tehnički priručnik ZOP poglavlje 5)

2. Vatrogasni aparati ( ispitivanje, kontrolno ispitivanje, periodički servis, evidencija istih, sve iz pravilnika o vatrogasnima aparatima).

USMENI DIO 

1. NORMATIVNO UREĐENJE ZOP-a

a) Čimbenici gorenja

b) Temperatura paljenja (kolika je temperatura potrebna da se zapali drveni stol – okvirno – Odgovor: Uvjeti za dobro sagorijevanje drveta: Temperatura od 593 °C – 815 °C
c) CO ( što je to? i dali gori?)

d) Nabroji kategorije požara (A,B,C,D,F)

2. GORENJE I GAŠENJE

a) Procjena ugroženosti – za što se donosi, kategorije, uvjeti 

b) Koja je Hrvatska numerička metoda? ( Nema je)

c) Što je gorenje?

d) Što je eksplozija

3. SUSTAVI ZA DOJAVU POŽARA

a) Sve o pjeni kao stabilnom sustavu za gašenje požara (od koji elemenata se sastoji)

b) Vatrodojavna centrala ( boje svjetlosnih upozorenja: crvena, narančasta, zelena – što koja znači)

c) Po kojim kriterijima se stavljaju stabilni sustavi ( posebnim uvjetima građenja……i još nabrojati)
4. PREVENTIVNE MJERE

a) Uzroci požara

b) Preventivne mjere zaštite od požara

c) Organizacijske mjere zaštite od požara 

5. ZAKONI

a) Kazneni zakon dovođenja u opasnost i ugrožavanje života i zdravlja građana i materijalnih dobara

b) Koje su kazne: novčana kazna, kazna zatvora i dugotrajni zatvor.

c) O čemu ovisi visina kazne?

PISMENI DIO ISPITA 15.11.2017.

1. Opišite sve mjere zaštite od požara i eksplozija, tehničke i organizacijske, koje se provode u skladištima.

2. Zahtjevi za vanjsku hidrantsku mrežu?

USMENI DIO ISPITA 15.11.2017.

1. Procjena ugroženosti o njoj što više to bolje?

2. Tko je dužan napraviti Plan zaštite od požara ?

3. Koje su ovlasti inspektora?

4. Preventivne mjere

5. Evakuacijski putevi 

6. Tko sve radi ispitivanja i koji su rokovi za ispitivanja

7. Što je gašenje

8. Razlika CO i CO2

9. Kojim zakonom su propisane sankcije i prekršaji?

10. Kolika je kazna za pravnu osobu za slučaj ne ispravnih odnosno ne održavanja evakuacijskih puteva

11. Sprinkler sustav – objasniti

12.Pregledi sustava i aparata – kada se pregledavaju rok i kakve vrste pregleda postoje

PISMENI DIO 17.12.2017.

1. Plan zaštite od požara za pravnu osobu  ( što sadrži, kada su dužni i u kojem roku se uskladiti sa zakonom i tko ga smije izrađivati)?

2. Mjere zaštite od požara zapaljivih tekućina ( tehnološke i organizacijske), prilikom pretakanja i skladištenja. 

USMENI DIO 17.12.2017.

1. NORMATIVNO UREĐENJE ZOP-a


a) Pet (5) bitnih zahtjeva pri konstruiranju građevine !


b) Specifično požarno opterećenje


c) Ponašanje tvari u požaru i kako gore?

2. POŽARNO PREVENTIVNE MJERE


a) Mjere zaštite od požara u zonama opasnosti 


b) Specifično požarno opterećenje


c) Što su protupožarne mjere

3. TEORIJA PROCESA GORENJA I GAŠENJA

a) Uvjeti potrebni za proces gorenja

b) Koja sredstva za gašenje požara postoje

c) DGE – donja granica eksplozivnosti i GGE – gornja granica eksplozivnosti – objasni

4. SUSTAVI ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

a) Sprinkler sustav ( sve)

b) Drencher ventil

c) Kako se sve može skladištiti CO2?

5. KAZNENO PRAVNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE

a) Koga se može kazniti i na koji način?

b) Koje vrste kazne postoje?

c) Gdje su propisane kazne?

DODATNA PITANJA ROK 15.01.2018.

1. Naljepnica na usponskoj cijevi (bočica) vatrogasnih aparata – što sadrži?

2. Što je termodinamika?

3. Zašto se grah ne može skuhati na Himalaji (niži je tlak pa je vrelište vode na oko 70 C)

4. Procjena ugroženosti od požara – što sadrži?

5. Kazne prema zakonu zaštite od požara

6. U kojim se slučajevima ugrađuje vatrodojava

7. Evidencije iz područja zaštite od požara koje se vode. 

PISMENI ROK 28.02.2018.

1. Plan zaštite od požara za pravnu osobu, u kojim se rokovima usklađuju i tko smije izrađivati iste.

2. Stabilni sustavi – sve nabrojati te dodatno pitanje uz njih je bilo ispitivanja i održavanje

USMENI ROK 28.02.2018.

1. Što je to sprinkler ventil i čemu služi?

2. Tlakovi u hidrantskoj mreži i o čemu ovisi protok

3. Glavni ventil za sprinkler i čemu služi
4. Glavni dijelovi sprinkler stanice

5. Dijelovi sprinkler sustava

6. Požarni trokut

7. Uzročnici požara

8. 5 uvjeta za sigurnu građevinu

9. Otpornost na požar (R,E,I)

10. Ponašanje u požaru, REAKCIJA NA POŽAR – definicija iz zop 92/10 – tu su klase A1, A2, B1, B2, B3.

11. Zone opasnosti – i pogledati udaljenosti 

3 MJ. 2018.

PISMENI DIO

1. Mjere zaštite od požara u elektroenergetskom postrojenju?

2. Stabilni sustavi, opis i čemu služe?

USMENI DIO

PROCESI GORENJA I GAŠENJA

· Što je vatra, a što požar

· Što je trokut gašenja

· Kako se gasi zapaljena tekućina

NORMATIVNO UREĐENJE

· Procjena ugroženosti

· Koje evidencije iz ZOP-a se vode u poduzeću

· Znati kaznene odredbe iz Zakona o zaštiti od požara 92/10 ( ne u detalje, ali otprilike, zašto je zatvori i koliko)

· Koja je razlika između pravne i fizičke osobe

· Koje vrste vatrogasnih aparata imamo.

STABILNI SUSTAVI

· Treba se znati da boce CO2 podliježu ispitivanjima OTP agencije, jer su posude pod tlakom. To je 2,5 i 10 godina, a inače ispitivanje stabilnog sustava jednom godišnje

06.03.2018.

PISMENI DIO 

1. Mjere za skladišta

2. Unutarnja hidrantska mreža

USMENI DIO

NORMATIVNO UREĐENJE ZOP-a

· Osnovni pojmovi

· Evidencije

· Ovlasti inspektora

POŽARNO PREVENTIVNE MJERE

· Preventivne mjere

· Neposredni uzroci

· Evakuacije

TEORIJA PROCESA GORANJA I GAŠENJA

· Uvjeti

· Temperatura paljenja

· Razvoj i širenje požara

STABILNI SUSTAVI

· Dijelovi stabilnih sustava za dojavu požara (vrste javljača)

· Pravne osobe za održavanje i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara

· Vanjska hidrantska mreža (protočna količina vode na mlaznici)

KAZNENE I PREKRŠAJNE SANKCIJE

· Prekršaji iz općih akata (i sankcije)

· Tko je odgovoran za ne održavanje evakuacijskih puteva i vatrogasnih pristupa

· Kazna za neprijavljivanje požara

----------- o ----------

PLIN KOJI IZLATI IZ BOCE I GORI





Raspršeni mlaz, vodena magla





SMJER VJETRA





PLIN KOJI IZLATI IZ BOCE I GORI








2

